| ÍNDICE DE REVISÕES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REV. | DESCRIÇÃO DA REVISÃO |  |  |  |  | ITENS REVISADOS |  |
| 0 | Emissão Inicial. |  |  |  |  | - |  |
|  | REV. 0 | REV. 1 | REV. 2 |  | REV. 3 | REV. 4 | REV. 5 |
| ELABORAÇÃO | 09/06/2025 |  |  |  |  |  |  |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| ELABORAÇÃO/REVISÃO Comité Técnico Qualidade – Gestão 2024/2025 |  |  |  | ANÁLISE/APROVAÇÃO Diretoria ABITAM – Gestão 2024/2025 |  |  |  |  |

1 – Objetivo: Este documento foi elaborado pelos membros da ABITAM, com a finalidade de estabelecer a metodologia para a determinação do NCM de um produto tubular baseando-se em suas características físicas e/ou químicas.

2 – Campo de Aplicação: As famílias de NCM 7303, 7304, 7305 e 7306 compreendem todos os produtos tubulares, e a família 7307 compreende os seus acessórios. NCMs que não pertençam à estas famílias não estão compreendidos neste procedimento.

Nota: O código NCM 7308.90.10 corresponde a tubos para construção civil; porém, como se trata de uma classificação sem maior detalhamento e cujos produtos já se encaixam nas famílias de NCM listadas acima, foi consenso da ABITAM elaborar este texto sem abordar este NCM.

3 – Referências:

- TIPI – Decreto nº 11.158, de 29/07/2022

- NESH – tradução do original da Organização Mundial das Alfândegas pelo Ministério da Fazenda, 06/2023

- NBR 5578 – Produtos tubulares de aço – Terminologia

- NBR 6215 – Produtos Siderúrgicos – Terminologia

4 – Siglas:

- NCM – Nomenclatura Comum do Mercosul

- TIPI – Tabela de incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados

- NESH – Notas Explicativas do Sistema Harmonizado

- NBR – Norma BRasileira

5 – Definições: Os termos abaixo utilizados nas descrições dos NCMs para as famílias de produtos tubulares e de seus acessórios; as definições apresentadas foram baseadas nas definições encontradas nas normas NBR 5578 e NBR 6215, e nos textos da TIPI e do NESH, sempre que possível.

5.1. TERMOS GERAIS

Estes termos se referem às características básicas de um tubo.

5.1.1. Tubo: Produto siderúrgico de seção transversal redonda (circular), quadrada, retangular ou outro formato, oco por todo o seu comprimento, fabricado com ou sem solda.

5.1.2. Seção Transversal: Formato de um tubo ao longo de seu comprimento.

5.1.2.1. Tubos de Seção Circular: Tubos de seção transversal em formato redondo.

5.1.2.2. Tubos de Seção Não-Circular: Tubos de seção transversal quadrada, retangular, ou outro formato que não o redondo.

5.1.3. Diâmetro Externo (ou Exterior): Valor numérico referente à distância entre dois pontos da superfície externa de um tubo de seção transversal redonda equidistantes ao seu centro.

5.1.4. Diâmetro Interno (ou Interior): Valor numérico referente à distância entre dois pontos da superfície interna de um tubo de seção transversal redonda equidistantes ao seu centro.

5.1.5. Material Revestido: Tubos ou matérias-primas cuja superfície externa e/ou interna recebam uma camada de outro material, para proteção ou outra finalidade. Exemplo: materiais galvanizados (com camada de zinco), com revestimento de epóxi, com revestimento de polietileno ou polipropileno, etc.

5.2. TIPOS DE TUBO

Estes termos se referem à alguns dos tipos de tubos que possuem classificação de NCM específica.

5.2.1. Tubos de Condução para Oleodutos e Gasodutos: Tubos destinados à condução e armazenamento de petróleo, gás e seus derivados ou equivalentes, usualmente conhecidos como Line Pipe ou Pipeline. Normas de Fabricação para esta aplicação incluem API 5L, ISO 3183, ISO 16440, DNV ST-F101, CSA Z245.1, CSA Z662, e EN 10208.

5.2.2. Tubos para Prospecção: Tubos destinados à prospecção de petróleo, usualmente conhecidos como OCTG. Normas de Fabricação para esta aplicação incluem API 5CT, API 5CRA, ISO 11960, e ISO 13680.

Os Tubos para Prospecção podem ser:

5.2.2.1. Tubos de Produção ou Suprimento (Tubing): Tubos para Prospecção destinados à condução de óleo do horizonte produtor até a cabeça de produção de poços de petróleo.

5.2.2.2. Tubo para Revestimento (Casing): Tubos para Prospecção destinados a conter as formações perfuradas, evitar a entrada de fluidos de intervalos geológicos não produtores de petróleo nestas formações, e permitir o controle da produção de óleo na superfície de poços de petróleo.

5.2.3. Tubos ou Hastes de Perfuração e Transmissão em Poços de Prospecção: Tubos utilizados em colunas de perfuração, destinados, entre outras finalidades, à transmissão de rotação à broca e a condução do fluido de perfuração, com seção transversal redonda (Drill Pipe), quadrada ou hexagonal (Kelly).

Normas de Fabricação para esta aplicação incluem API 5DP e ISO 11961.

5.2.4. Tubos Capilares: Tubos cujo diâmetro externo (ver 5.1.3) seja inferior ou igual a 3,0 mm e cujo diâmetro interno (ver 5.1.4) seja inferior ou igual a 0,2 mm.

5.3. PROCESSOS PRODUTIVOS

Estes termos se referem à métodos de fabricação de tubos.

5.3.1. Tubos Sem Solda: Tubos fabricados sem a união das bordas de uma tira ou chapa, produzidos a partir da perfuração de um bloco de aço pelo processo de deformação à quente ou frio, permitindo a obtenção de um tubo contínuo e sem emendas; conhecidos também como tubo sem costura ou tubos “seamless” (também na sigla SMLS).

5.3.2. Tubos Com Solda Longitudinal: Tubos fabricados pela união das bordas de uma tira ou chapa por soldagem no sentido longitudinal (solda em formato reto, paralela ao sentido longitudinal do tubo); antigamente conhecidos também como tubo com costura.

5.3.3. Tubos Com Solda Helicoidal: Tubos fabricados pela união das bordas de uma tira por processo contínuo de soldagem no sentido helicoidal (solda em formato de espiral cilíndrica, paralela ao sentido longitudinal do tubo); antigamente conhecidos também como tubo com costura.

5.3.4. Tubos Soldados Por Arco Submerso: Tubos com solda longitudinal ou helicoidal feita pelo método de ARCO SUBMERSO (SAW), com utilização de metal de adição e arco de soldagem coberto por fluxo de soldagem. Referenciado nos NCM como “arco imerso”.

5.3.5. Tubos Estirados, Trefilados, Laminados ou Extrudados: Tubos fabricados ou com acabamento através da conformação da sua seção transversal por passagem através de uma matriz ou entre rolos de compressão, podendo ser realizado à quente ou à frio; comumente utilizado para a fabricação de tubos sem solda.

5.3.6. Processo à Quente: Processo realizado com aquecimento do material a ser processado.

5.3.7. Processo à Frio: Processo realizado com material a ser processado à temperatura ambiente.

5.4. TIPOS DE MATÉRIA-PRIMA

Estes termos se referem aos tipos de matéria-prima ferrosas utilizados na fabricação de tubos.

5.4.1. Ferro: liga metálica composta principalmente do elemento Ferro (Fe), contendo um percentual de massa de Carbono (C) acima de 2% em sua composição.

5.4.1.1. Ferroligas: liga de Ferro contendo em sua composição um ou mais dos elementos abaixo nas proporções em percentual de massa indicadas:

- Carbono (C): acima de 4%

- Cromo (Cr): acima de 10%

- Manganês (Mn): acima de 6%

- Fósforo (P): acima de 3%

- Silício (Si): acima de 8%

- Outros Elementos: acima de 10% no total

5.4.1.2. Ferro Fundido: liga de Ferro que não contenha em sua composição algum elemento com proporção em percentual de massa acima dos valores indicados em 5.4.1.1 (Ferroligas). Também chamado de ferro fundido não-maleável.

5.4.1.3. Ferro Fundido Maleável: liga de Ferro Fundido que tenha passado por tratamento térmico para obtenção de maior ductilidade e resistência.

5.4.2. Aço: liga metálica composta principalmente do elemento Ferro (Fe), contendo um percentual de massa de Carbono (C) não maior do que 2% em sua composição.

5.4.2.1. Aço Ligado: liga de Aço contendo em sua composição um ou mais dos elementos abaixo nas proporções em percentual de massa indicadas:

- Alumínio (Al): 0,3% ou mais

- Boro (B): 0,0008% ou mais

- Cromo (Cr): 0,3% ou mais

- Cobalto (Co): 0,3% ou mais

- Cobre (Cu): 0,4% ou mais

- Chumbo (Pb): 0,4% ou mais

- Manganês (Mn): 1,65% ou mais

- Molibdênio (Mo): 0,08% ou mais

- Níquel (Ni): 0,3% ou mais

- Nióbio (Nb): 0,06% ou mais

- Silício (Si): 0,6% ou mais

- Titânio (Ti): 0,05% ou mais

- Tungstênio (W): 0,3% ou mais

- Vanádio (V): 0,1% ou mais

- Zircônio (Zr): 0,05% ou mais

- Outros Elementos: 0,1% ou mais, avaliados individualmente, com exceção do Enxofre (S), Fósforo (P), Carbono (C) e Nitrogênio (N).

5.4.2.2. Aço Não-Ligado (ou Aço-Carbono): liga de Aço que não contenha em sua composição algum elemento com proporção em percentual de massa acima dos valores indicados em 5.4.2.1 (Aço Ligado).

5.4.2.3. Aço Inoxidável: liga de Aço Ligado contendo em sua composição um percentual de massa de Carbono (C) não maior do que 1,2% e de Cromo (Cr) acima de 10,5%, tendo como principal característica alta resistência à corrosão.

5.5. TIPOS DE ACESSÓRIOS

Estes termos se referem aos tipos de acessórios tubulares que possuem classificação de NCM específica.

5.5.1. Moldados: objetos físicos criados mediante a utilização de um molde, por exemplo, uma peça de metal fundido.

5.5.2. Flange: peça metálica, normalmente em forma de anel ou disco, utilizada para unir dois componentes de um sistema de tubulação, permitindo uma conexão com vedação, segura e removível.

5.5.3. Luva: peça metálica de formato cilíndrico que permite a união entre tubos usualmente através da conexão entre roscas. Luvas cujas roscas estejam na superfície externa são também chamadas de niple.

5.5.4. Curva: peça metálica similar à uma luva, porém com curvamento, sendo utilizada para mudanças de direção nas tubulações; também conhecidas como cotovelos ou joelhos.

5.5.5. Topo-a-Topo: termo referente à soldagem entre duas bordas ou extremidades feita face-à-face, sem sobreposição de material; refere-se à acessórios cuja união às tubulações se dá mediante este tipo de solda.

6 – Condições Gerais:

6.1. Os NCMs são compostos por códigos de oito dígitos, no formato 0000.00.00 (quatro dígitos, ponto, dois dígitos, ponto, dois dígitos). Esta codificação funciona de forma sequencial e incremental, subdividindo os NCMs em famílias principais (quatro primeiros dígitos) e em subposições de acordo com o restante dos caracteres que os compõe, formando uma árvore.

Nota: o código NCM pode algumas vezes aparecer também sem a separação por pontos, sendo discriminado por oito dígitos sequenciais, sendo comum esta discriminação em alguns documentos como Notas Fiscais.

6.1.1. Por exemplo: os NCMs 7304.29.31 e 7304.29.39 pertencem ambos à subposição 7304.29.3, que pertence à subposição 7304.29, que pertence à subposição 7304.2, que pertence à família 7304. Desta forma, ao verificar a lista de NCMs oficial (TIPI), todas as características descritas em 7304, 7304.2, 7304.29 e 7304.29.3 se aplicam a estes NCMs, sendo que apenas no dígito final chegamos ao item específico de fato.

6.2. Os códigos dos NCMs são acompanhados de um texto descritivo que determina o tipo de material ao qual um determinado NCM se refere, utilizando-se de definições específicas para alguns NCMs e de descrições generalistas para os subsequentes, fazendo com que seja necessário conhecer toda a árvore do NCM a fim de saber o que cada um dos NCMs compreende.

6.2.2. Por exemplo: um determinado NCM 001.1 tem em seu descritivo que o mesmo se refere à materiais que contenham uma determinada característica X, e o NCM subsequente, 001.2, determina apenas “Outros”, implicando que quaisquer materiais que não contenham a característica X do NCM anterior se encaixariam neste NCM.

6.2.3. O método indicado para que se determine o NCM de um determinado produto é a adoção de uma sequência lógica de verificação das características do produto, conforme descrito na Seção 7 deste documento.

7 – Sequência Lógica de Verificação Para Determinação do NCM:

7.1. PRODUTOS TUBULARES

7.1.1. Conforme dito na Seção 2, as famílias de NCM 7303, 7304, 7305 e 7306 compreendem todos os produtos tubulares. Desta forma, para identificar o NCM ao qual um determinado tubo pertence, é necessário primeiro determinar em qual destas famílias este tubo se encaixa; para tal, deve-se seguir os seguintes passos:

- Verificar se os tubos são fabricados em FERRO FUNDIDO:

  - Se os tubos forem fabricados em ferro fundido (ver 5.4.1.2), serão do NCM 7303.00.00 (único NCM da família 7303; seguir para 7.1.3).

  - Se os tubos forem fabricados em outra liga metálica, seguir para o próximo passo.

- Verificar se os tubos são SEM SOLDA:

  - Se os tubos forem sem solda (ver 5.3.1), serão de algum NCM dentro da família 7304; seguir para 7.1.4.

  - Se os tubos forem soldados ou de outra forma unidos, seguir para o próximo passo.

- Verificar a SEÇÃO TRANSVERSAL dos tubos, e se os mesmos possuem DIÂMETRO EXTERNO superior à 406,4 mm:

  - Se os tubos forem de seção circular (ver 5.1.2.1) com diâmetro externo superior à 406,4 mm (ver 5.1.3), serão de algum NCM dentro da família 7305; seguir para 7.1.5.

  - Se os tubos forem de seção circular com diâmetro externo inferior ou igual à 406,4 mm ou forem de seção não-circular (ver 5.1.2.2), serão de algum NCM dentro da família 7306; seguir para 7.1.6.

7.1.2. Após determinar a família de NCM à qual o tubo pertence, deve-se seguir com as verificações pertinentes a cada uma destas famílias para enfim chegar ao NCM final correto.

7.1.3. FAMÍLIA 7303

7.1.3.1. Para esta família, o único NCM é o 7303.00.00 (Tubos e perfis ocos, de ferro fundido); portanto, os tubos serão deste NCM e não há mais verificações a serem feitas.

7.1.4. FAMÍLIA 7304

7.1.4.1. A família 7304 compreende os NCMs para Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço.

Para determinar o NCM, devem ser feitas as seguintes verificações:

- Verificar a NORMA DE FABRICAÇÃO dos tubos:

  - Se for uma norma de tubos para oleodutos e gasodutos (ver 5.2.1), os tubos serão de algum NCM dentro da subposição 7304.1.

    - Verificar se os tubos são fabricados em aço inoxidável (ver 5.4.2.3):

      - Se os tubos forem fabricados em aço inoxidável, serão do NCM 7304.11.00.

      - Se os tubos forem fabricados em outra liga metálica, serão do NCM 7304.19.00.

  - Se for uma norma de tubos ou hastes de perfuração (ver 5.2.3), os tubos serão de algum NCM dentro da subposição 7304.2.

    - Verificar se os tubos são fabricados em aço inoxidável (ver 5.4.2.3) ou aço não-ligado (ver 5.4.2.2):

      - Se os tubos forem fabricados em aço inoxidável, serão do NCM 7304.22.00.

      - Se os tubos forem fabricados em aço não-ligado, serão do NCM 7304.23.10.

      - Se os tubos forem fabricados em outra liga metálica, serão do NCM 7304.23.90.

  - Se for uma norma de tubos para prospecção (ver 5.2.2), os tubos serão de algum NCM dentro da subposição 7304.2.

    - Verificar se os tubos são fabricados em aço inoxidável (ver 5.4.2.3), aço não-ligado (ver 5.4.2.2), aço ligado (ver 5.4.2.1) ou outra liga metálica, e

    - Verificar se os tubos são fabricados em material revestido (ver 5.1.5):

      - Se os tubos forem fabricados em aço inoxidável, serão do NCM 7304.24.00.

      - Se os tubos forem fabricados em aço não-ligado, serão do NCM 7304.29.10.

      - Se os tubos forem fabricados em aço ligado com revestimento ou em outra liga metálica, serão do NCM 7304.29.90.

      - Se os tubos forem fabricados em aço ligado sem revestimento, seguir para o próximo passo.

    - Verificar se os tubos possuem diâmetro externo superior à 229 mm (ver 5.1.3):

      - Se os tubos possuírem diâmetro externo inferior ou igual à 229 mm, serão do NCM 7304.29.31.

      - Se os tubos possuírem diâmetro externo superior à 229 mm, serão do NCM 7304.29.39.

  - Se for uma norma para qualquer outra aplicação, seguir para o próximo passo.

- Verificar a SEÇÃO TRANSVERSAL dos tubos:

  - Se os tubos forem de seção não-circular (ver 5.1.2.2), serão de algum NCM dentro da subposição 7304.90.

    - Verificar se os tubos possuem diâmetro externo superior à 229 mm (ver 5.1.3):

      - Se os tubos possuírem diâmetro externo superior à 229 mm, serão do NCM 7304.90.90.

      - Se os tubos possuírem diâmetro externo inferior ou igual à 229 mm, seguir para o próximo passo.

    - Verificar se os tubos são fabricados em aço inoxidável (ver 5.4.2.3) ou outra liga metálica:

      - Se os tubos forem fabricados em aço inoxidável, serão do NCM 7304.90.11.

      - Se os tubos forem fabricados em outra liga metálica, serão do NCM 7304.90.19.

  - Se os tubos forem de seção circular (ver 5.1.2.1), seguir para o próximo passo.

- Verificar o TIPO DE MATÉRIA-PRIMA dos tubos:

  - Se os tubos forem fabricados em ferro (ver 5.4.1) ou em aço não-ligado (ver 5.4.2.2), serão de algum NCM dentro da subposição 7304.3.

    - Verificar se os tubos são estirados ou laminados à frio (ver 5.3.5, 5.3.6 e 5.3.7), e

    - Verificar se os tubos são revestidos (ver 5.1.5):

      - Se os tubos forem estirados ou laminados à frio e forem revestidos, serão do NCM 7304.31.90.

      - Se os tubos forem estirados ou laminados à frio e não forem revestidos, serão do NCM 7304.31.10.

      - Se os tubos não forem estirados ou laminados à frio, seguir para o próximo passo.

    - Verificar se os tubos possuem diâmetro externo superior à 229 mm (ver 5.1.3):

      - Se os tubos possuírem diâmetro externo superior à 229 mm, serão do NCM 7304.39.90.

      - Se os tubos possuírem diâmetro externo inferior ou igual à 229 mm, seguir para o próximo passo.

    - Verificar se os tubos são revestidos (ver 5.1.5):

      - Se os tubos não forem revestidos, serão do NCM 7304.39.10.

      - Se os tubos forem revestidos, serão do NCM 7304.39.20.

  - Se os tubos forem fabricados em aço inoxidável (ver 5.4.2.3), serão de algum NCM dentro da subposição 7304.4.

    - Verificar se os tubos são estirados ou laminados à frio (ver 5.3.5, 5.3.6 e 5.3.7), e

    - Verificar se os tubos são capilares (ver 5.2.4):

      - Se os tubos forem estirados ou laminados à frio e forem capilares, serão do NCM 7304.41.10.

      - Se os tubos forem estirados ou laminados à frio e não forem capilares, serão do NCM 7304.41.90.

      - Se os tubos não forem estirados ou laminados à frio, serão do NCM 7304.49.00.

  - Se os tubos forem fabricados em aço ligado (ver 5.4.2.1), serão de algum NCM dentro da subposição 7304.5.

    - Verificar se os tubos são estirados ou laminados à frio (ver 5.3.5, 5.3.6 e 5.3.7),

    - Verificar se os tubos são capilares (ver 5.2.4):

    - Verificar se os tubos possuem diâmetro externo superior à 229 mm (ver 5.1.3):

      - Se os tubos forem estirados ou laminados à frio e forem capilares, serão do NCM 7304.51.11.

      - Se os tubos forem estirados ou laminados à frio, não forem capilares, e possuírem diâmetro externo inferior ou igual à 229 mm, serão do NCM 7304.51.19.

      - Se os tubos forem estirados ou laminados à frio e possuírem diâmetro externo superior à 229 mm, serão do NCM 7304.51.90.

      - Se os tubos não forem estirados ou laminados à frio, seguir para o próximo passo.

    - Verificar se os tubos possuem diâmetro externo superior à 229 mm (ver 5.1.3):

      - Se os tubos possuírem diâmetro externo inferior ou igual à 229 mm, serão do NCM 7304.59.10.

      - Se os tubos possuírem diâmetro externo superior à 229 mm, serão do NCM 7304.59.90.

7.1.5. FAMÍLIA 7305

7.1.5.1. A família 7305 compreende os NCMs para Outros tubos (por exemplo, soldados ou rebitados), de seção circular, de diâmetro exterior superior a 406,4 mm, de ferro ou aço.

Para determinar o NCM, devem ser feitas as seguintes verificações:

- Verificar a NORMA DE FABRICAÇÃO dos tubos:

  - Se for uma norma de tubos para oleodutos e gasodutos (ver 5.2.1), os tubos serão de algum NCM dentro da subposição 7305.1.

    - Verificar se os tubos possuem solda longitudinal por arco submerso (ver 5.3.4), solda longitudinal por outro método (ver 5.3.2), solda helicoidal (ver 5.3.3), ou se são unidos por outro método:

      - Se os tubos possuírem solda longitudinal por arco submerso, serão do NCM 7305.11.00.

      - Se os tubos possuírem solda longitudinal por outro método, serão do NCM 7305.12.00.

      - Se os tubos possuírem solda helicoidal ou forem unidos por método diferente da solda, serão do NCM 7305.19.00.

  - Se for uma norma de tubos para prospecção (ver 5.2.2), os tubos serão do NCM 7305.20.00.

  - Se for uma norma para qualquer outra aplicação, seguir para o próximo passo.

- Verificar se os tubos possuem SOLDA LONGITUDINAL, SOLDA HELICOIDAL, ou se são UNIDOS POR OUTRO MÉTODO:

  - Se os tubos possuírem solda longitudinal (ver 5.3.2), serão do NCM 7305.31.00.

  - Se os possuírem solda helicoidal (ver 5.3.3), serão do NCM 7305.39.00.

  - Se os forem unidos por outro método, serão do NCM 7305.90.00.

7.1.6. FAMÍLIA 7306

7.1.6.1. A família 7306 compreende os NCMs para Outros tubos e perfis ocos (por exemplo, soldados, rebitados, grampeados ou com as bordas simplesmente aproximadas), de ferro ou aço.

Para determinar o NCM, devem ser feitas as seguintes verificações:

- Verificar a NORMA DE FABRICAÇÃO dos tubos:

  - Se for uma norma de tubos para oleodutos e gasodutos (ver 5.2.1), os tubos serão de algum NCM dentro da subposição 7306.1.

    - Verificar se os tubos são soldados (ver 5.3) ou se são unidos por outro método, e

    - Verificar se os tubos são fabricados em aço inoxidável (ver 5.4.2.3):

      - Se os tubos forem soldados e fabricados em aço inoxidável, serão do NCM 7306.11.00.

      - Se os tubos forem soldados e fabricados em outra liga metálica, serão do NCM 7306.19.00.

      - Se os tubos forem unidos por método diferente da solda, serão do NCM 7306.19.00, independentemente do tipo de matéria-prima.

  - Se for uma norma de tubos para prospecção (ver 5.2.2), os tubos serão de algum NCM dentro da subposição 7306.2.

    - Verificar se os tubos são soldados (ver 5.3) ou se são unidos por outro método, e

    - Verificar se os tubos são fabricados em aço inoxidável (ver 5.4.2.3):

      - Se os tubos forem soldados e fabricados em aço inoxidável, serão do NCM 7306.21.00.

      - Se os tubos forem soldados e fabricados em outra liga metálica, serão do NCM 7306.29.00.

      - Se os tubos forem unidos por método diferente da solda, serão do NCM 7306.29.00, independentemente do tipo de matéria-prima.

  - Se for uma norma para qualquer outra aplicação, seguir para o próximo passo.

- Verificar se os tubos são SOLDADOS ou se são UNIDOS POR OUTROS MÉTODOS:

  - Se os tubos forem soldados (ver 5.3), serão do NCM 7306.30.00, 7306.40.00, 7306.50.00 ou de algum NCM dentro da subposição 7306.6.

    - Verificar a seção transversal (ver 5.1.2) dos tubos:

      - Se os tubos forem de seção transversal quadrada ou retangular, serão do NCM 7306.61.00.

      - Se os tubos forem de seção transversal diferente de circular, quadrada ou retangular, serão do NCM 7306.69.00.

      - Se os tubos forem de seção circular, seguir para o próximo passo.

    - Verificar se os tubos são fabricados em ferro (ver 5.4.1), aço não-ligado (ver 5.4.2.2), ou aço inoxidável (ver 5.4.2.3):

      - Se os tubos forem fabricados em ferro ou aço não-ligado, serão do NCM 7306.30.00.

      - Se os tubos forem fabricados em aço inoxidável, serão do NCM 7306.40.00.

      - Se os tubos forem fabricados em outra liga metálica, serão do NCM 7306.50.00.

  - Se os tubos forem unidos por método diferente da solda, serão de algum NCM dentro da subposição 7306.90.

    - Verificar se os tubos são fabricados em ferro (ver 5.4.1), aço não-ligado (ver 5.4.2.2), ou aço inoxidável (ver 5.4.2.3):

      - Se os tubos forem fabricados em ferro ou aço não-ligado, serão do NCM 7306.90.10.

      - Se os tubos forem fabricados em aço inoxidável, serão do NCM 7306.90.20.

      - Se os tubos forem fabricados em outra liga metálica, serão do NCM 7306.90.90.

7.2. ACESSÓRIOS TUBULARES

7.2.1. Conforme dito na Seção 2, a família de NCM 7307 compreende todos os acessórios tubulares. Desta forma, para identificar o NCM ao qual um determinado acessório pertence, é necessário primeiro determinar em qual das subposições desta família este acessório se encaixa; para tal, deve-se seguir os seguintes passos:

- Verificar se os tubos são fabricados em AÇO INOXIDÁVEL ou do TIPO MOLDADO:

  - Se os acessórios forem do tipo moldado (ver 5.5.1), serão de algum NCM dentro da subposição 7307.1; seguir para 7.2.3).

  - Se os acessórios forem fabricados em aço inoxidável (ver 5.4.2.3), serão de algum NCM dentro da subposição 7307.2; seguir para 7.2.4).

  - Se os acessórios forem fabricados em outra liga metálica, serão de algum NCM dentro da subposição 7307.9; seguir para 7.2.5).

7.2.2. Após determinar a subposição de NCM à qual o acessório pertence, deve-se seguir com as verificações pertinentes a cada uma destas subposições para enfim chegar ao NCM final correto.

7.2.3. SUBPOSIÇÃO 7307.1

7.2.3.1. A subposição 7307.1 compreende os NCMs para acessórios tipo Moldados.

Para determinar o NCM, devem ser feitas as seguintes verificações:

- Verificar o TIPO DE MATÉRIA-PRIMA dos acessórios:

  - Se os acessórios forem fabricados em ferro fundido não-maleável (ver 5.4.1.2), serão do NCM 7307.11.00.

  - Se os acessórios forem fabricados em ferro fundido maleável (ver 5.4.1.3), serão de algum NCM dentro da subposição 7307.19.

    - Verificar a especificação do diâmetro interno (ver 5.1.4) dos acessórios:

      - Se os acessórios forem de diâmetro interno superior à 50,8 mm, serão do NCM 7307.19.10.

      - Se os acessórios forem de diâmetro interno inferior ou igual à 50,8 mm, serão do NCM 7307.19.90.

  - Se os acessórios forem fabricados em aço (ver 5.4.2), serão do NCM 7307.19.20.

  - Se os acessórios forem fabricados em outra liga metálica, serão do NCM 7307.19.90.

7.2.4. SUBPOSIÇÃO 7307.2

7.2.4.1. A subposição 7307.2 compreende os NCMs para acessórios tipo Outros, de aço inoxidável.

Para determinar o NCM, devem ser feitas as seguintes verificações:

- Verificar o TIPO DE ACESSÓRIO:

  - Se os acessórios forem flanges (ver 5.5.2), serão do NCM 7307.21.00.

  - Se os acessórios forem cotovelos roscados, curvas roscadas, ou luvas roscadas (ver 5.5.3 e 5.5.4), serão do NCM 7307.22.00.

  - Se os acessórios forem para soldar topo-a-topo (ver 5.5.5), serão do NCM 7307.23.00.

  - Se os acessórios forem de outro tipo, serão do NCM 7307.29.00.

7.2.5. SUBPOSIÇÃO 7307.9

7.2.5.1. A subposição 7307.9 compreende os NCMs para acessórios tipo Outros.

Para determinar o NCM, devem ser feitas as seguintes verificações:

- Verificar o TIPO DE ACESSÓRIO:

  - Se os acessórios forem flanges (ver 5.5.2), serão do NCM 7307.91.00.

  - Se os acessórios forem cotovelos roscados, curvas roscadas, ou luvas roscadas (ver 5.5.3 e 5.5.4), serão do NCM 7307.92.00.

  - Se os acessórios forem para soldar topo-a-topo (ver 5.5.5), serão do NCM 7307.93.00.

  - Se os acessórios forem de outro tipo, serão do NCM 7307.99.00.

8 – Exemplos Visuais: Os anexos listados abaixo trazem exemplos visuais para os NCMs discriminados acima:

- ANEXO A: Família 7303 (Tubos de Ferro Fundido)

- ANEXO B: Família 7304 (Tubos Sem Solda)

- ANEXO C: Família 7305 (Tubos Soldados, de Ø Acima de 406,4 mm)

- ANEXO D: Família 7306 (Tubos Soldados, de Ø Até de 406,4 mm ou de Seção Não-Circular)

- ANEXO E: Família 7307.1 (Acessórios Moldados)

- ANEXO F: Família 7307.2 (Acessórios de Aço Inoxidável)

- ANEXO G: Família 7307.9 (Outros Acessórios)

9 – Lista de NCMs e Produtos com Certificação Compulsória: O descritivo completo com a definição de cada NCM, bem como a indicação de quais tubos e acessórios que sejam objeto de certificação compulsória no Brasil, estão listados no ANEXO H.